|  | УТВЕРЖДЕНА Законом Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2007-2010 годы» |
| --- | --- |

- Областная целевая программа

«Обеспечение населения Ульяновской области

доброкачественной питьевой водой»

на 2007-2010 годы

- Содержание

Паспорт Программы………………………………………………………….         5

1.       Основные  понятия и термины………………………………………...        8

2.       Основные положения Программы…………………………………….       11

2.1.    Введение………………………………………………………………..        11

2.2.    Содержание проблемы и обоснование необходимости её  решения

программными методами…………………………………....................       16

2.3.    Основные цели и задачи Программы………………………………….       18

3.       Система программных мероприятий………………………………….       19

3.1.    Источники  водоснабжения Ульяновской области. Обеспеченность

водой…………………….……………………………………………….       19

3.2.    Качество  воды  в  водоисточниках.  Здоровье  населения  и  качество

воды……………………………………….…………………………….        23

3.3.    Программные мероприятия по подготовке воды для питьевых нужд       29

3.4.    Программные  мероприятия  по  охране  и  восстановлению  водных

объектов…………..……………………………………………………...      29

3.5.    Обустройство  водоохранных  зон  и зон санитарной охраны……….      31

4.       Водопроводные сети и сооружения……………………………………      33

4.1.    Развитие  систем  водоснабжения  городов  и   населённых    пунктов,

имеющих промышленную инфраструктуру………….……………….      33

4.1.1. Современное    состояние    систем      водоснабжения    городов   и

населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру….      33

4.1.2. Мероприятия   по   развитию   систем   водоснабжения   городов  и

населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру….      37

4.1.3. Создание предприятий по розливу питьевой воды…………………..       38

4.2.    Развитие систем водоснабжения сельских населённых пунктов…….      38

4.2.1. Современное    состояние    систем     водоснабжения    сельских

населённых пунктов…………………………………………………….       38

4.2.2. Мероприятия   по   развитию   систем     водоснабжения     сельских

населённых пунктов…………………………………………………….       39

4.3.    Мониторинг    водных    объектов – источников       питьевого

водоснабжения………………………………………………………….        39

4.4.    Мероприятия      по    экономии   воды,   электроэнергии   и других

материально-технических    ресурсов. Объёмы  потерь  воды………       40

4.5.    Организация службы эксплуатации водопроводных  систем….........        42

4.6.    Научно-техническое     и      нормативно-правовое     обеспечение

Программы……………………………………………………………...        42

5.       Ресурсное обеспечение Программы…………………………………..        44

6.       Механизм реализации Программы……………………………………        45

7.       Организация   управления  Программой и   контроль   за   ходом    её

реализации……………………………………………………………….      45

8.       Оценка  эффективности социально-экономических и  экологических

последствий от реализации Программы………………………...…….       46

Приложение 1. Сооружения водоочистки и приготовления воды для городов и населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру

Приложение 2. Сооружения водоочистки и приготовления воды для сельских населённых пунктов

Приложение 3.  Использование    поверхностных    и     подземных   вод    для хозяйственно-питьевого   водоснабжения   городов   и   населённых   пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру

Приложение 4. Отклонение по нормативным показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.559-96 в процентах от количества стандартных проб по городам и  населённым  пунктам,  имеющим  промышленную  инфраструктуру

Приложение 5. Отклонение  по  нормативным показателям  СанПиН 2.1.4..1074-01 и Сан Пи Н 2.1.4.559-96  в   процентах  от  количества  стандартных  проб  по районам области

Приложение 6. Перечень мероприятий и затрат по водоотведению в  населённых пунктах Ульяновской области

Приложение 7. Сооружение водоснабжения. Оценка степени износа на 2005 год по городам и населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру

Приложение 8. Сооружения групповых водопроводов. Оценка степени износа на 2005 год

Приложение 9. Перечень   мероприятий   и   затрат  по  обеспечению  населения

Ульяновской   области  доброкачественной  питьевой   водой   (групповые водо-проводы)

Приложение 10.  Использование    поверхностных    и    подземных    вод    для хозяйственно-питьевого  водоснабжения  по  районам  области

Приложение 11. Поверхностные  водные  объекты – источники  питьевого  водо-снабжения

Приложение 12. Подземные  водные  объекты – источники  питьевого водоснаб-жения

Приложение 13. Разведанные  и поставленные  на учёт месторождения пресных подземных вод на территории Ульяновской области

Приложение 14. Перечень  мероприятий  и  затрат  по  обеспечению  населения Ульяновской  области  доброкачественной  питьевой  водой  на  2007 год

Приложение 14а.  Перечень  мероприятий  и  затрат  по  обеспечению населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2008 год

Приложение 14б.  Перечень  мероприятий   и  затрат  по обеспечению населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2009 год

Приложение 14в. Перечень  мероприятий и  затрат  по обеспечению   населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2010 год

Приложение 15. Характеристика  водопроводных   сетей   муниципальных обра-зований

Приложение 16.  Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру,  финансиру-емые в  2007 году

Приложение 16а. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям по населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру, предлагаемые к финансированию в 2008 году

Приложение 16б. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру, предлагаемые к финансированию в инансировансетям0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002009 году

Приложение 16в. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру, предлагаемые к финансированию в 2010 году

Приложение 17. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по сельским населённым пунктам районов области, финансируемые в 2007 году

Приложение 17а. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по сельским населённым пунктам районов  области,  предлагаемые к финансирова-нию в 2008 году

Приложение 17б.  Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям по сельским  населённым  пунктам  районов области, предлагаемые к финансирова-нию в 2009 году

Приложение 17в. Объёмы  работ  по  водопроводным  сетям  и  сооружениям  по сельским населённым пунктам районов области,  предлагаемые  к  финансирова-нию в 2010 году

Приложение 18. Ведомость водопроводных сетей и источников водоснабжения  по населённым пунктам, имеющим промышленную инфраструктуру, включён-ных в Программу

Приложение 19. Ведомость  объёмов водопроводных сетей и  источников  водо-снабжения по сельским населённым  пунктам  районов  области,  включенных  в Программу

Приложение 20.  Итоговая ведомость объёмов водопроводных сетей и источни-ков водоснабжения по Ульяновской области, включенных в Программу

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | областная целевая программа «Обеспечение населения Ульяновской области доброка-чественной питьевой водой» на 2007 – 2010 годы (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы Государственный заказчик Программы | - - | распоряжение Губернатора Ульяновской области от 08.02.2006 № 65-р «О создании рабочей группы по разработке областной целевой программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2006-2008 годы. Правительство Ульяновской области. |
| Руководитель Программы | - | Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. |
| Разработчики Программы | - | рабочая группа, созданная на основании распоряжения Губернатора Ульяновской области от 08.02.2006 № 65-р «О создании рабочей группы по разработке областной целевой программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2006-2008 годы»; |
|  |  | управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области; |
|  |  | филиал «Ульяновскводпроект» открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства». |
| Цели и задачи Программы | - | цели: обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и количества; снижение инфекционной заболеваемости среди населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
|  |  | задачи: поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01; |
|  |  | создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; |
|  |  | развитие и модернизация систем водоснабжения городов и населённых пунктов Ульяновской области; |
|  |  | охрана и восстановление водных объектов источников питьевого водоснабжения; |
|  |  | учёт водоотбора подземных и поверхностных вод. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | реализация Программы осуществляется в 2007 – 2010 годах в четыре этапа: 1 этап - 2007 год, 2 этап - 2008 год, 3 этап - 2009 год, 4 этап - 2010 год. |
| Основные мероприятия Программы | - | мероприятия Программы предусматривают реконструкцию и модернизацию существую-щих объектов водоснабжения; |
|  |  | строительство новых объектов и систем водоснабжения. |
| Исполнители Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области; муниципальные образования Ульяновской области (по согласованию); Ульяновский государственный университет (по согласованию); Ульяновская государственная сельско-хозяйственная академия (по согласованию). |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - | предполагаемый объём финансирования Программы – 7417,925 млн.рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 732,433 млн.рублей, областного бюджета – 218,845 млн.рублей, местного бюджета – 138,3 млн.рублей, внебюджетных источников - 6328,347 млн.рублей. В том числе по годам: 2007 год – 108,218 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 69,561 млн.рублей, областной бюджет – 38,657 млн.рублей; 2008 год – 2572,136 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 253,5 млн.рублей, областной бюджет – 44,8 млн.рублей, местный бюджет – 42,9 млн.рублей, внебюджетные источники – 2230,936 млн.рублей; 2009 год – 2400,09 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 201,75 млн.рублей, областной бюджет – 61,988 млн.рублей, местный бюджет – 44,8 млн.рублей, внебюджетные источники – 2091,552 млн.рублей; 2010 год – 2337,481 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 207,622 млн.рублей, областной бюджет – 73,4 млн.рублей, местный бюджет – 50,6 млн.рублей, внебюджетные источники – 2005,859 млн.рублей. (В таблице 1 приведены основные технико-экономические показатели Программы на 2007 – 2010 годы). |
| Оценка эффективности реализации Программы | - | для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы: уровень износа водопроводных сетей; количество аварий на водопроводных сетях. Успешная реализация Программы позволит обеспечить население качественной питьевой водой к 2010 году. Для этого необходимо: 1) построить водопроводных сетей 535,6 км, в том числе: 2008 год – 268,9 км, 2009 год – 36,05 км, 2010 год – 230,65 км; 2) отремонтировать водопроводных сетей 1270,567 км, в том числе: 2007 год – 29,347 км, 2008 год – 464,97 км, 2009 год – 407,95 км, 2010 год – 368,3 км; повысить качество воды в 17 муници-пальных образованиях области с населением 154134 человека. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | обеспечение населения Ульяновской области питьевой водой нормативного качества, исключение инфекционных заболеваний населения области, связанных с водным фактором, и оздоровление социально-экологической обстановки в области; |
|  |  | в результате строительства и реконструкции водопроводных сетей и сооружений качественной питьевой водой будет обеспечено население 17 муниципальных образований области; |
|  |  | реализация программных мероприятий позволит улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества: |
|  |  | на 1 этапе (2007 год) – в 25 населённых пунктах области; |
|  |  | на 2 этапе (2008 год) – в 69 населённых пунктах области; |
|  |  | на 3 этапе (2009 год) – в 149 населённых пунктах области; |
|  |  | на 4 этапе (2010 год) – в 121 населённом пункте области. |
| Контроль за исполнением Программы | - | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Ульяновской области. |

1. Основные понятия и термины

Вода – химическое соединение водорода и кислорода, существующее в жидком, твердом и газообразном состояниях (не находящееся в водном объекте).

Вода питьевая – вода, качество которой определяется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», пригодная как для питья человеком, так и для бытовых нужд, включая личную гигиену.

Водный объект – сосредоточение вод на поверхности суши в форме её рельефа либо в недрах, имеющее границы, объём и черты водного режима.

Вода сточная – вода, сбрасываемая в водные объекты после её использования или поступившая с загрязненной территории.

Поверхностные сточные воды – воды, образованные на загрязненной территории.

Ливневые сточные воды – поверхностные сточные воды, образованные от выпадения дождей и ливней.

Вода  дренажная – вода, собираемая дренажными сооружениями и сбрасываемая в водные объекты.

Поверхностные воды – воды, постоянно или временно находящиеся в поверхностных водных объектах.

Подземные воды – воды, в том числе и минеральные, находящиеся в подземных водных объектах.

Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных вод, находящиеся в водных объектах, которые используются или могут быть использованы.

Охрана водных объектов – доведение качества использованной воды до установленных нормативов для сброса её в водные объекты или в природную среду.

Восстановление водных объектов – комплекс мероприятий и работ, направленных на сохранение водного объекта в используемом качестве.

Загрязнение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество подземных  и поверхностных вод, ограничивают  использование  либо негативно влияют на состояние дна и  берегов водных объектов.

Засорение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Истощение вод – устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод.

Использование водных объектов – получение различными способами пользы от водных объектов для удовлетворения материальных и иных потребностей граждан и юридических лиц.

Водопользование (пользование водными объектами) – деятельность граждан и юридических лиц, связанная с использованием водных объектов.

Водопотребитель – гражданин или юридическое лицо, получающее в установленном порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд.

Водохозяйственный мониторинг – проводимые по определённой программе регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений, и источниками антропогенного воздействия, позволяющие выявить происходящие в них неблагоприятные изменения и прогнозировать их последствия.

Водохозяйственный объект – сооружение, связанное с использованием, восстановлением и охраной водных объектов и их водных  ресурсов.

Водозабор – комплекс сооружений и устройств для  забора воды из водных объектов.

Система водоснабжения (водопровод) – комплекс взаимосвязанных сооружений и устройств для забора, очистки, доставки и подачи водопотребителям воды в требуемом количестве и заданного качества.

Централизованная система – это система, которая обеспечивает водопотребителей водой из единой водораспределительной сети.

Децентрализованная система – система, при которой каждый хозяйственный или производственный  объект снабжается водой обособленно, независимо от других объектов. При этом на каждом объекте устраивается отдельный (локальный) водопровод.

Групповой водопровод – централизованная система водоснабжения, обеспечивающая подачу воды в населённые пункты и другие объекты, расположенные в пределах хозяйственной, административной или региональной территории.

Система водоотведения (канализации) – комплекс сооружений и устройств для сбора и отведения за пределы населённых пунктов или отдельных объектов сточных вод, очистки, обеззараживания сточных вод и их осадков до установленных требований перед утилизацией или сбросом сточных вод в водные объекты или в окружающую среду.

Очистные сооружения – комплекс сооружений и устройств для очистки загрязнённой воды.

Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений, а также коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, пути внутригородского сообщения, улицы, площади, парки, сады, бульвары и другие места общего пользования.

Зона санитарной охраны – территория, примыкающая к водозаборам и водопроводным сооружениям хозяйственно-питьевого назначения, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Водоохранная зона – территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, непосредственно примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливаются дополнительные ограничения природопользования.

ПДК (предельно допустимая концентрация) – нормативы химических веществ, микроорганизмов и других биологических веществ в воде, воздухе и почве, устанавливаемые как критерии безопасности и безвредности для человека, факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизни.

ПДС (предельно допустимый сброс) – нормируемые показатели предельного содержания загрязняющих веществ в сбрасываемой в окружающую среду воде.

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Водоносный горизонт – пластовое постоянно обводнённое геологическое тело, однородное по типу и преобладающей величине проницаемости.

2. Основные положения Программы

2.1. Введение

Настоящая Программа разработана филиалом «Ульяновскводпроект» открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» на основании распоряжения Губернатора Ульяновской области от 08.02.2006        № 65-р «О создании рабочей группы по разработке областной целевой программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2006-2008 годы».

При составлении Программы  использованы:

статистические данные по использованию воды населением за 2005 год;

показатели качества воды;

материалы  обследования филиала «Ульяновскводпроект» открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» существующего положения обеспечения населения питьевой водой.

Настоящей	 Программой предусмотрено обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой путём строительства новых сетей, реконструкции существующих.

Основные технико-экономические показатели Программы приведены             в таблице 1.

Таблица 1

- Основные технико-экономические показатели Программы на 2007-2010 годы

| № п/п | Перечень показателей | Стоимость программных мероприятий, млн.рублей |  |  |  |  | Объёмы финансирования, млн.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  | феде-раль- ный бюджет | област-ной бюджет | муници-паль-ное образо-вание | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопроводные сети и сооружения | 62,105 | 62,105 |  |  |  | 62,105 | 45,98 | 16,125 | - |  |
|  |  | 1698,293 |  | 1698,293 |  |  | 1698,293 | 85,300 | 15,5 | 19,4 | 1578,093 |
|  |  | 1065,942 |  |  | 1065,942 |  | 1065,942 | 86,0 | 17,1 | 21,3 | 941,542 |
|  |  | 997,39 |  |  |  | 997,39 | 997,39 | 90,0 | 18,8 | 23,4 | 865,19 |
| Итого |  | 3823,73 | 62,105 | 1698,293 | 1065,942 | 997,39 | 3823,73 | 307,28 | 67,525 | 64,1 | 3384,825 |
| 1.2. | Групповые водопроводы | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 7,0 | 8,0 | - | - |
|  |  | 159,0 |  | 159,0 |  |  | 159,0 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 131,5 |
|  |  | 124,0 |  |  | 124,0 |  | 124,0 | 8,5 | 9,7 | 12,1 | 93,7 |
|  |  | 117,0 |  |  |  | 117,0 | 117,0 | 9,4 | 10,7 | 13,4 | 83,5 |
| Итого |  | 415,0 | 15,0 | 159,0 | 124,0 | 117,0 | 415,0 | 32,6 | 37,2 | 36,5 | 308,7 |
| 1.3. | Стоимость мероприятий по водоподготовке: сельские населён-ные пункты , города и населён-ные пункты, имеющие промыш-ленную инфра-структуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 12 |  | 25,0 12,0 |  |  | 25,0 12,0 | - | - | - | 25,0 12,0 |
|  |  | 12,5 6 |  |  | 12,5 6,0 |  | 12,5 6 | - | - | - | 12,0 6 |
|  |  | 12,696 6,185 |  |  |  | 12,696 6,185 | 12,696 6,185 | - | - | - | 12,696 6,185 |
| Итого |  | 50,196 24,185 | - | 25,0 12,0 | 12,5 6,0 | 12,696 6,185 | 50,196 24,185 | - | - | - | 50,196 24,185 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Строительство новых водозаборов на Свияжском и Барышском месторождениях подземных вод |  | 650,0 |  | - | - | 650,0 |  | 650,0 | - | - | - | 650 |
|  |  |  | 650,0 |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 | - | - | - | 650 |
| Итого |  |  | 1300,0 |  | - | - | 650,0 | 650,0 | 1300,0 | - | - | - | 1300 |
| Всего по 1 разделу |  |  | 5613,111 |  | 77,105 | 1894,293 | 1858,442 | 1783,271 | 5613,111 | 339,88 | 104,725 | 100,6 | 5067,906 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | г.Ульяновск |  | 169,21 |  |  | 169,21 |  |  | 169,21 |  |  |  | 169,21 |
|  |  |  | 169,2 |  |  |  | 169,2 |  | 169,2 |  |  |  | 169,2 |
|  |  |  | 173,63 |  |  |  |  | 173,63 | 173,63 |  |  |  | 173,63 |
| Итого |  |  | 512,04 |  | - | 169,21 | 169,2 | 173,63 | 512,04 | - | - | - | 512,04 |
| 2.2. | Строительство систем канали-зации в городах и населённых пунктах, имеющих промышленную инфраструктуру |  | 13,796 |  | 14,796 |  |  |  | 14,796 | 12,796 | 2,0 | - | - |
|  |  |  | 189,984 |  |  | 189,984 |  |  | 189,984 | 40,0 | 1,1 | 1,4 | 147,484 |
|  |  |  | 173,946 |  |  |  | 173,946 |  | 173,946 | 40,0 | 1,2 | 1,5 | 131,246 |
|  |  |  | 173,893 |  |  |  |  | 173,893 | 173,893 | 40,0 | 1,3 | 1,6 | 130,993 |
| Итого |  |  | 552,619 |  | 14,796 | 189,984 | 173,946 | 173,893 | 552,619 | 132,796 | 5,6 | 4,5 | 409,723 |
| 2.3. | Строительство систем канали-зации в сельских населённых пунктах |  | 9,285 |  | 9,285 |  |  |  | 9,285 | 4,285 | 5,0 | - |  |
|  |  |  | 28,949 |  |  | 28,949 |  |  | 28,949 | 10,0 | 5,5 | 6,8 | 6,649 |
|  |  |  | 30,564 |  |  |  | 30,564 |  | 30,564 | 10,0 | 6,1 | 7,6 | 6,864 |
|  |  |  | 29,507 |  |  |  |  | 29,507 | 29,507 | 10,0 | 6,7 | 8,4 | 4,407 |
| Итого |  |  | 98,305 |  | 9,285 | 28,949 | 30,564 | 29,507 | 98,305 | 34,285 | 23,3 | 22,8 | 17,92 |
| Всего по 2 разделу |  |  | 1162,964 |  | 24,081 | 388,143 | 373,71 | 377,03 | 1162,964 | 167,081 | 28,9 | 27,3 | 939,683 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Поиск и разведка подземных вод г.Ульяновск |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  |  | 7,8 |
| 3.2. |  | Водоохранные мероприятия |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 46,0 | - | 46,0 | - | - | 46,0 |  |  |  | 46,0 |
|  |  |  |  | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 23,0 |  |  |  | 23,0 |
|  |  |  |  | 22,645 | - | - | - | 22,645 | 22,645 |  |  |  | 22,645 |
| Итого |  |  |  | 91,645 | - | 46,0 | 23,0 | 22,645 | 91,645 |  |  |  | 91,645 |
| 3.3. |  | Шахтные колодцы |  | 10,0 | - | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | - | 2,8 | 7,2 | - |
| 3.4. |  | Стоимость расчистки рек |  | 229,472 | 4,0 | 110,5 | 57,25 | 57,722 | 229,472 | 225,472 | 4,0 | - | - |
| 3.5. |  | Озеро-родник в р.п.Радищево |  | 2,188 | - | - | 2,188 | - | 2,188 | - | 2,188 | - | - |
| 3.6. |  | Восстановление зоны санитарной охраны скважин |  | 112,0 | - | 56,0 | 28,0 | 28,0 | 112,0 | - | - | - | 112,0 |
| 3.7. |  | Тампонаж и консервация скважин |  | 70,0 | - | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 70,0 | - | - | - | 70,0 |
| 3.8. |  | Оборудование водоисточников водомерами |  | 18,0 | - | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 18,0 | - | - | - | 18,0 |
| 3.9. |  | Установка водоохранных знаков |  | 11,113 | - | 6,0 | 3,0 | 2,113 | 11,113 | - | - | - | 11,113 |
| 3.10. |  | Мониторинг |  | 8,8 | - | 4,4 | 2,2 | 2,2 | 8,8 | - | 8,8 | - | - |
| 3.11. |  | Организация службы эксплуатации |  | 40,0 | - | - | 10,0 | 30,0 | 40,0 | - | 40,0 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12. | Переоценка эксплуатационных запасов подземных вод Волжского месторождения и участка «Ульяновская дамба» | 9,5 | - | - | 4,5 | 5,0 | 9,5 | - | 9,5 | - | - |
| 3.13. | ТЭО для централизо-ванного водоснаб-жения г.Ульяновска подземными водами | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - |
| 3.14. | Расчистка и благоустройство прудов | 3,032 | 3,032 | - | - | - | 3,032 | - | 3,032 | - | - |
| 3.15. | Предприятия по розливу питьевой воды | 20,0 | - | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | - | - | 2,0 | 18,0 |
| 3.16. | Стоимость научно-исследовательских и опытно-конструктор-ских разработок (НИОКР) | 7,8 |  | 7,8 | - | - | 7,8 | - | 7,1 | 0,7 | - |
|  |  | 4,8 | - | - | 4,8 | - | 4,8 | - | 4,3 | 0,5 | - |
|  | Итого | 12,6 | - | 7,8 | 4,8 | - | 12,6 | - | 11,4 | 1,2 | - |
| Всего по 3 разделу |  | 641,85 | 7,032 | 289,7 | 167,938 | 177,18 | 641,85 | 225,472 | 85,22 | 10,4 | 320,758 |
| Всего по Программе |  | 7417,925 | 108,218 | 2572,136 | 2400,09 | 2337,481 | 7417,925 | 732,433 | 218,845 | 138,3 | 6328,347 |

2.2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программными методами

Одной из самых актуальных проблем в Ульяновской области является положение с водоснабжением населения, сельского хозяйства, промышленного производства, а также проблема водоотведения и очистки сточных вод. Последние годы отмечены  старением основных производственных фондов систем водоснабжения и канализации и отсутствием их восстановления, развития, нового строительства.

Не уделяется должного внимания  разведке и утверждению запасов подземных вод, которые являются основным источником водоснабжения в сельских районах области. Использование поверхностных вод:  река Волга – используется только населением г. Ульяновска, это 617 тыс. человек, озеро-родник в Радищевском районе - населением района.

В городе Ульяновске проводится очистка поверхностных вод.                  Вода в основном доводится до показателей, определённых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».            В сельской местности,  городах и городских поселениях, где используются подземные воды, вопросам очистки и подготовки воды по некоторым химическим и бактериологическим показателям не уделяется должного внимания.

В  г. Ульяновске одной из проблем является отсутствие резервных источников водоснабжения, так как водозабор в Поливно расположен на территории, подверженной оползневым явлениям. Водозабор из реки Свияги законсервирован и не работает. В левобережье поверхностный водозабор у села Архангельское расположен на заливе Куйбышевского водохранилища, который в весенний период при сбросе воды отшнуровывается от основного русла, и в районе водозабора наблюдаются  заморные  явления.

Как показывает анализ уровней в Куйбышевском водохранилище за многолетний период, такие явления повторяются каждый пятый год в различной степени интенсивности.

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей, являются:

увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и сооружений;

неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водозаборов;

отсутствие и выход из эксплуатации установок обеззараживания воды при подаче в водопроводную сеть на станциях второго подъёма;

невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездействующих скважин, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, возникновение которых связано с питьевой водой, необходимо последовательно реализовывать комплекс мер по приведению систем водоснабжения населения независимо от собственности в состояние, соответствующее нормам эксплуатации.

В сельской местности положение с водоснабжением в большей степени обострено. Здесь эксплуатируется много ведомственных водопроводов                     с водозаборами большей частью из подземных источников. С изменением форм собственности эти системы стали почти бесхозными, находятся в аварийном состоянии, в  некоторых случаях не имеют организованных зон санитарной охраны. В настоящее время завершается их передача в муниципальную собственность.

За годы реформ из-за резкого падения объёмов производства системы водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных предприятий, связанные с водоснабжением населения, пришли в упадок. Данное положение возникло в связи с недостаточностью финансовых средств на проведение ремонтных и регламентированных работ, отсутствием на предприятиях квалифицированных специалистов водопроводно-канализационного хозяйства, специализированной техники для эксплуатации систем водоснабжения, лабораторного оборудования для осуществления контроля за качественными характеристиками питьевой воды.

В то же время вследствие дотационности и неудовлетворительного финансового положения муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства возрастает степень износа водопроводных сетей и сооружений, недостаточными темпами идёт  новое строительство.

В последнее время обострилось положение с  организацией службы эксплуатации. Передача объектов водоснабжения в ведение муниципальных образований вызвала необходимость организации службы эксплуатации и решения для них вопросов финансирования и  ресурсного обеспечения.

Это влечёт за собой проблему водомерности объектов, экономии воды, максимального использования для питьевых целей оборотного водоснабжения, целевой подготовки воды для водопотребления населения.

На 01.01.2006 при численности населения Ульяновской области               1335,9 тыс. человек (в г. Ульяновске и  рабочих посёлках –  974,2 тыс. человек) имеется 3207,6 км водопроводных сетей различного назначения. На селе при численности населения 361,7 тыс. человек наличие водопроводных сетей и водоводов составляет  4022,6 км (по статистическим данным за 2005 год).

Количество водоразборов в городах и рабочих посёлках составляет                4997 единиц, на селе – 10163 единицы.

Данные цифры говорят о том, что необходимо ежегодно проводить капитальный ремонт и восстанавливать  порядка 300 км в год водопроводных сетей, максимально использовать существующие источники – родники и отдельно стоящие скважины.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в первую очередь должны быть восстановлены объекты, решающие задачу  максимального удовлетворения населения области.

Решение вопросов водообеспечения населения программным методом необходимо из-за их многоплановости и затратности.

В дальнейшем для  развития системы эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в Ульяновской области на более высоком уровне необходимо:

произвести инвентаризацию и паспортизацию систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации;

по городам и посёлкам городского типа разработать и уточнить планы детальной планировки с разработкой схем инженерных коммуникаций;

приступить к внедрению геоинформационных технологий и формированию системы контроля качества питьевой воды.

2.3.  Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

обеспечение населённых пунктов Ульяновской области доброкачественной питьевой водой путём строительства, капитального и текущего ремонтов централизованных и локальных систем водоснабжения, подачи воды нормативного  количества и качества;

снижение инфекционной заболеваемости среди населения;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Достижение целей Программы предполагает решение следующих задач:

поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01);

создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

проведение мероприятий по  защите поверхностных и подземных вод                      от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней;

каптирование и обустройство родников;

применение при подаче и подготовке воды передовых технологий, оборудования, материалов (трубы, защитная, водоразборная, запорная арматура);

осуществление мер по рациональному и экономному расходованию воды и как следствие сокращение производственных издержек, в том числе путём внедрения приборов учёта.

3. Система программных мероприятий

3.1.  Источники водоснабжения Ульяновской области.

Обеспеченность водой

В Ульяновской  области для водоснабжения используются поверхностные и подземные водоисточники, скважины и родники.

Поверхностные водоисточники представлены рекой Волгой                                  и  используются для водоснабжения г. Ульяновска. В правобережье это Поливненский водозабор и  водозабор технической воды в Винновской роще.        В левобережье это Архангельский водозабор поверхностных и Архангельское месторождение подземных вод и дренажной воды. Эти водозаборы снабжают водой почти половину населения области. Использование поверхностных вод в других районах Ульяновской области  представляется нецелесообразным, так как эти воды требуют больших затрат на подготовку воды. Динамика изменения качества вод в реке Волге по индексу загрязнённости вод приведена на схеме.

В г. Ульяновске  в 70-х годах работал Свияжский поверхностный водозабор, но затем в связи с  резким ухудшением качества воды в реке Свияге он был законсервирован. Программой предусматриваются средства для проведения работ по обоснованию его использования (перечень мероприятий по НИОКР, таблица 7).

Увеличение подачи воды в г. Ульяновске связывалось с развитием и реконструкцией Поливненского водозабора и подачей подземной воды из Свияжского и Барышского водозаборов подземных вод.

Для водоснабжения г. Ульяновска  на период до  2030 года необходимо решение вопроса о создании резервного источника водоснабжения по следующим схемам:

1) в правобережье, кроме мероприятий по повышению устойчивости Поливненского водозабора и продолжения строительства нового водозаборного оголовка, рассмотреть вопрос о подаче подземных вод из Заволжья через вновь строящийся мост или по дну реки Волги. Провести  необходимые работы по разведке и утверждению запасов подземных вод;

2) использовать воду, подаваемую промводопроводом, с очисткой её на Свияжском водозаборе;

3) подача воды из Барышского и Свияжского месторождений, продолжение строительства.

Свияжский водозабор – 11 скважин с расстоянием 500 м друг от друга по правому берегу реки Свияги, простирается на 5,5 км между селами Порецкое и Спешневка Кузоватовского района (50 км от г. Ульяновска).

Барышский водозабор – 2 участка:

первый – 8-9 скважин с расстоянием  500 м друг от друга по правому берегу реки Барыш, простирается на 4,5 км от села Коптевка до села Красный Бор Вешкаймского района;

второй – 11 скважин с расстоянием 500 м друг от друга по левому берегу реки Барыш, простирается вдоль реки на 9 км от села Красный Бор на север за селом Березовка Вешкаймского района (80 км от г. Ульяновска).

Водоснабжение других районов области построено на использовании подземных вод,  а также построены  групповые водопроводы – Ульяновский групповой I и Ульяновский групповой водопровод II, подающие воду из родников, такие как Павловский групповой водопровод, Сенгилеевский групповой водопровод, водовод реки Смородина г. Новоульяновска, водовод «Кукушкин глаз» села Нагаткино. Для полного водоснабжения села Нагаткино необходимо строительство второй очереди. Отличительной особенностью трёх последних водоводов является использование рельефа местности с подачей воды до населённого пункта самотёком.

Вся заволжская часть Ульяновской области, г. Димитровград, Новомалыклинский, Мелекесский, Старомайнский, Чердаклинский районы используют воды из скважин, пробуренных на неоген-четвертичные водоносные горизонты. Количества воды в скважинах достаточно для полного обеспечения водой населённых пунктов, однако часть скважин выходит из строя, так как фильтры забиваются мелкозернистым песком, срок службы скважин до 5 лет.

Районы правобережья, расположенные вдоль берега Куйбышевского водохранилища, - Цильнинский (частично), Ульяновский, Сенгилеевский - не всегда имеют возможность получать воду из скважин, поэтому здесь используют воду имеющихся родников, а также бурят скважины на переуглублённое русло реки Свияги. Ульяновский, Цильнинский районы на волжском водоносном горизонте (Ундоровская зона), Барышский, Базарносызганский, Николаевский, Инзенский районы (частично) используют воду палеогеновых водоносных горизонтов.

Сурский район получает воду из скважин, пробуренных на каменноугольный водоносный горизонт. Вода жёсткая и для питья малопригодная. На имеющихся в этом районе родниках возможно строительство Сурского группового водопровода, для которого можно использовать воду мелового горизонта, более качественную.

Карсунский, Майнский, Вешкаймский, Тереньгульский, Кузоватовский и частично Сенгилеевский районы снабжаются водой за счёт эксплуатации скважинами меловых водоносных горизонтов. Местами, где мел мало трещиноватый, дебит скважин недостаточен. Рабочие посёлки Карсун,             Майна и  Вешкайма снабжаются водой из родников Абрамовский, Кротково, Прорва.

Новоспасский район использует воду частично меловых, юрских и частично четвертичных отложений реки Сызранки и её притоков.                         В Новоспасском районе находится водозабор Ульяновского группового водопровода (УГВ; I очередь). Утверждённые запасы подземных вод Сызранского месторождения - 0,122 м3/сек.

В Старокулаткинском районе используются воды меловых отложений и частично аллювиальных, разведано Терёшкинское месторождение, которое является водоисточником УГВ II. Утверждённая мощность месторождения  подземных вод – 0,116 м3/сек.

Павловский район использует воду палеогеновых месторождений. Дебит скважин незначителен. Скважины часто пескуют. В настоящее время для  водоснабжения села Павловка и ряда других сёл строится Павловский групповой водопровод мощностью 3000 м3/сут.

В Радищевском районе можно выделить две зоны. Территория, примыкающая к Саратовскому водохранилищу, использует воду УГВ-1, так как воды, годной для питья, скважины не дают.  Северо-западная часть района использует воду меловых отложений.

Разведка запасов подземных вод проводилась подразделениями Министерства геологии Российской Федерации. В области разведано                     22 месторождения подземных вод. Всего утверждены запасы на 7,458 м3/сек.,          в том числе подготовлены к промышленному  освоению 3,659 м3/сек., используется разведанных запасов  1,1 м3/сек. Это говорит о том, что большая часть запасов не востребована, а большая часть области не имеет полноценных материалов для проектирования и строительства водозаборов. Отсутствует гидрогеологическая съёмка. Информация по существующим водопроводным сетям муниципальных образований приведена в приложении 15 к Программе.

3.2. Качество воды в водоисточниках.

- Здоровье населения и качество воды

Качество воды определяется целым рядом моментов. Различается  качество воды природное, которое зависит от условий месторождения, и качество, зависящее от деятельности человека.

Большое значение имеет защищённость горизонтов. На природное качество накладываются при недостаточной защищённости горизонтов бактериологические и азотные загрязнения.

Сельскохозяйственное производство накладывает свой отпечаток на качество воды. Это антропогенное загрязнение. Первые водоносные горизонты, как правило, загрязнены. Необходимо сказать и о вторичном загрязнении. Подготовленная к потреблению вода транспортируется по трубам, которые загрязняют её продуктами коррозии (стальные), канцерогенными веществами (асбоцементные). При  порывах труб их необходимо промывать и хлорировать, однако этого, как правило, не делается. В результате возникает вторичное загрязнение, которое мы видим, когда из крана течёт ржавая или грязная вода.

Загрязнению подвергается вода при отсутствии герметизации оголовков скважин, особенно если они расположены на фермах, промышленных площадках и так далее.

Влияние некоторых составляющих питьевой воды на здоровье человека можно проиллюстрировать на отдельных данных исследований:

1) высокое содержание хлоридов и сульфатов более 5 ПДК приводит                     к повышенному уровню заболеваемости желчно- и мочекаменной болезни, заболеваниям сердечно-сосудистой системы;

2) с водой человек получает до 25 процентов суточной потребности биогенных химических элементов;

3) при недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг.л) повышается уровень  заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз или пятнистость зубов;

4) жёсткость воды от 16 до 23 мг.экв/литр приводит к повышенной заболеваемости желчно-каменной болезнью. Нормативная жёсткость воды                 в пределах 6-7 мг.экв/литр;

5) повышенная минерализация более 1 г/л, жёсткость более 14 мг.экв/л оказывают неблагоприятное воздействие на специфические функции женского организма – менструальную и детородную, а также на течение беременности            и родов, на плод новорожденного;

6) избыточное поступление в организм хлористого натрия с водой, содержание хлоридов более 1400 мг/л увеличивают склонность                                      к гипертензивным состояниям, повышенной реактивности сосудов и некоторым особенностям водно-солевого обмена. Нормы потребления хлоридов до 250 мг/литр;

7) при  концентрации нитратов, превышающей 45 мг/л, возникает заболевание водно-нитратной метгемоглобенией, проявляющейся в виде отравления (цианоз);

8) при недостатке магния обнаружена более высокая заболеваемость коронарной болезнью, а также случаи внезапной смерти по сравнению с районами, где население потребляет воду с нормальным содержанием микроэлементов;

9) население, потребляющее мягкую, маломинерализованную воду, страдает такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной  кишки, хронический гастрит, холецистит, нефрит и ишемическая болезнь сердца;

10) физическое развитие детей и подростков лучше в районах, где состав солей в воде оптимален;

11) дефицит кальция может быть фактором, способствующим увеличению токсичности тяжёлых металлов. Последнее объясняется способностью кальция конкурировать с ионами тяжёлых металлов за специфический белок;

12) вода с повышенным  содержанием  железа (характерно для Ульяновской области, более 0,3 мг/л до 20 мг/л) оказывает выраженное неблагоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывает сухость, зуд и другие аллергические явления. Избыток железа оказывает влияние на кроветворную систему, вызывая различные заболевания крови;

13) повышенное содержание алюминия в воде ведёт к развитию болезни Альцгеймера, возрастает смертность от этой болезни;

14) рост злокачественных новообразований связывается с качеством воды. Низкое содержание натрия, сульфатов и хлоридов в воде  коррелируется                                 с заболеваемостью раком желудка. Заболеваемость  остеогенной саркомой выше в районах, где питьевая вода бедна кальцием и цинком;

15) у лиц, употребляющих  гидрокарбонатно-кальциевые воды с содержанием кальция 100-150 мг/л, отмечаются заболевания артритами и полиартритами;

16) при высоком содержании кальция замедляется обмен этого элемента в костной ткани, что может вызвать деформацию костной ткани.

Перечень вредных веществ в питьевой воде, воздействующих на организм человека, приведён в таблице 2.

Таблица 2

Перечень вредных веществ в питьевой воде, воздействующих                      на  организм человека

| Группы веществ | Вещества | Воздействие на организм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Неорганические компоненты | Алюминий | Нейротоксическое действие |
|  | Барий | Воздействие на сердечно-сосудистую и кроветворную (лейкозы) системы |
|  | Бор | Снижение репродуктивной функции у мужчин, нарушение менструального цикла у женщин |
|  | Мышьяк | Нейтротоксическое действие, поражение кожи ОЗ (онкологическая заболеваемость) |
|  | Натрий | Гипертензия, гипертония |
|  | Никель | Поражение сердца, печени, ОЗ, кератиты |
|  | Нитраты, нитриты | Метгемоглобинемия, рак желудка |
|  | Ртуть | Нарушение функции почек, нервной системы |
|  | Свинец | Поражение почек, нервной системы, органов кроветворения, КВЗ (кардиоваскулярной заболеваемости), авитаминозы С и В |
|  | Стронций | Стронциевый рахит |
|  | Хром | Нарушение функции печени, почек |
|  | Соли кальция и магния | Мочекаменная болезнь, склероз, гипертония |
|  | Медь | Гепатит, анемия, заболевание печени |
| Органические | Четыреххлористый углерод Тригалометаны 1, 2-ди-хлор этан Хлорированные этилены | Мутагенное действие, ОЗ |
|  | Ароматические углеводороды Бензол | Воздействие на почки и печень |
|  | Бензапирен | ОЗ |
|  | Пента-хлор фенол | Воздействие на почки и печень, ОЗ |
|  | Пестициды: линдан | Поражение печени, почек, нервной, иммунной системы |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ДДТ | ОЗ, поражение нервной системы и печени |
|  | Гексахлор Бензол | Опухоли молочной железы |
|  | Атразин | Повреждения печения, почек |
|  | 2.4-дихлор фено-кислота | ОЗ |
|  | Симазин | Аллергические реакции, болезни крови |
| Химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды | Железо | Аллергические реакции, болезни крови |
|  | Сульфаты | Диарея, увеличение числа заболеваний желудка, желчно-мочекаменная болезнь |
|  | Хлориды | Гипертензия, гипертоническая болезнь, заболевание сердечно-сосудистой системы |
|  | Хлорированные фенолы | ОЗ |
|  | Марганец | Оказывает элебриотоксическое и гона- дотоксическое действие |

Нормативы качества питьевой воды, действующие в Российской Федерации, регулируются СанПиН 2.1.4.559-96 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Эти документы устанавливают нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям, обобщённые показатели и содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения. СанПиН 2.1.4.559-96 регулирует также содержание  вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе её обработки в системе водоснабжения.

Кроме вышеприведенных показателей, нормируются органолептические свойства воды и показатели общей α и β  радиоактивности.

Как видно из вышесказанного, качество воды зависит не только от природных  свойств воды, но и от воздействия на неё человека в период добычи воды, её приготовления, а также защиты природных  источников не только от истощения, но и загрязнения. Все эти условия должны быть уточнены при подаче воды населению, от этого зависит стоимость сооружений при подготовке воды. Отклонения проб воды от нормативных показателей приведены в приложении 4 к Программе.

Показатели физиологической полноценности питьевой воды

Показатели физиологической полноценности питьевой воды характеризуются в первую очередь её солевым составом, который должен соответствовать биологическим потребностям организма человека.

Минимальный уровень жёсткости воды - 1,5 мг/л, содержание Са – 60 мг/л, Mg – 6 мг/л. Показатели общей минерализации воды - сухой остаток, минимум 0,1 г_л. Оптимальный уровень минерализации - 200 – 500 мг/л. Фтор определяется величиной мин. 0,5 мг/л, оптимальный уровень 0,7 – 1,2 мг/л.

Требования к составу воды:

минерализация общая – 30 – 200 мг/л;

жёсткость по Са и Mg 10 - 100 мг/л;

двуокись углерода 3 – 30 мг/л;

окисляемость перманганатная не более 3 мг/л;

запах  не более 3-х баллов;

хлор остаточный не более 0,4 мг/л.

Качество воды в г. Ульяновске определяется в большей мере качеством воды в реке Волге, являющейся основным водоисточником. Гидрохимическое состояние водоёма в районе водозабора характеризуется умеренным содержанием взвешенных, органических и минеральных веществ. Содержание растворимого кислорода, солей тяжёлых металлов, за исключением цинка 1,16 ПДК, алюминия до 1,85 ПДК, меди до 2,5 ПДК, марганца до 10 ПДК, хлоридов, сульфатов, моющих веществ в пределах нормы, сульфиды отсутствуют. Отмечается  превышение по  нефтепродуктам до 10 ПДК, фенолам - до 4 ПДК, смолам - до 1.1 ПДК.

Ныне существующая на водоочистных станциях технология очистки речной воды не позволяет получить питьевую воду, всегда соответствующую действующим нормативам качества.

Значительно повысить качество питьевой воды для г. Ульяновска возможно за счёт использования  подземных вод Барышского и Свияжского месторождений, а также  расширения Архангельского группового водозабора. Однако строительство водоводов с Барышского и Свияжского месторождений требует значительных средств, а для достижения нормативного качества воды потребуются затраты на водоподготовку.

В левобережной части области, где используются воды неоген-четвертичного водоносного горизонта,  подземные воды не защищены от загрязнения или условно защищены. В них повышенное содержание железа и марганца, а также сероводорода, в связи с чем необходимо обеззараживание воды и окисление NH4, NO2  (месторождение «Горка», Куст № 3,                        г. Димитровград, марганец Mn 0,34 – 0,54 (предельно допустимая концентрация до 0,1), NO2 – 0,05 (предельно допустимая концентрация 0,01), железо Fe до 0,4  (предельно допустимая концентрация 0,3).

Повышенное содержание железа присутствует в подземных водах Новомалыклинского района, особенно в районе населённого пункта Старая Бесовка, содержание железа доходит до 5 мг/литр и выше.

Подземные воды, которыми снабжается рабочий посёлок Чердаклы, также имеют повышенное содержание железа и марганца и подвержены загрязнению в связи незащищённостью водоносного горизонта.

Подземная вода Архангельского грунтового водозабора характеризуется  повышенным содержанием железа, марганца и сероводорода. Существующая технология очистки обеспечивает только обезжелезивание и не обеспечивает соответствующий нормам уровень очистки от марганца и сероводорода. Подземная вода нестабильна по карбонатно-кальциевым компонентам и коррозионно активна.

В отдельных местностях  левобережья области вода требует фторирования и имеет повышенную жёсткость.

Качество воды, несмотря на общие закономерности, существенно различается и требует для каждого водозабора индивидуального подхода, что необходимо учитывать при проектировании.

Водозаборы, использующие воды палеогеновых отложений, имеют также повышенное содержание железа. Это р.п. Николаевка, г. Барыш, р.п. Базарный Сызган, г. Инза и другие. Вода данных водоносных горизонтов не обеззараживается, в результате чего повышенное содержание NH4 и неудовлетворительный бактериологический анализ. Вода часто имеет недостаток фтора. Там, где  вскрываются меловые горизонты, вода имеет малый сухой остаток, 100 мг/литр и менее, что требует  водоподготовки.

Неудовлетворительные показатели имеют воды волжского водоносного горизонта (NH4 – 0,62-1,04; NO2 – 0,013-2,25; Fe – 0,34-2,25; Mn – 0,34-0,54     мг/л %).

Меловые горизонты имеют избыток Са и Mn и повышенную жёсткость и часто отличаются недостатком фтора.

Воды каменноугольных юрских горизонтов имеют повышенное солесодержание, более 1000 мг/литр и жёсткость, неудовлетворительные вкусовые качества, причём в них повышенное содержание железа, SO4, соединений хлора.

В Сурском районе залегание подземных вод, используемых для водоснабжения, 300 м и более. В связи с низким качеством воды в скважинах актуален Сурский групповой водозабор, для которого предлагается использовать воду меловых отложений.

На объектах водоснабжения сельских населённых пунктов полный анализ воды по химическому составу не проводится, особенно по санитарно-токсикологическим и бактериологическим показателям. Совсем не исследуется вода на агрессивность по отношению к материалу трубопроводов.

На основе имеющихся данных в работе рассмотрены вопросы подготовки воды и придания ей нужных физиологических качеств (приложения 1, 2                       к Программе). Большое значение для качества воды имеют также вопросы организации и содержания санитарных зон (раздел 3.4. Программные мероприятия по охране и восстановлению водных объектов).

- 3.3.  Программные мероприятия по подготовке воды

для питьевых нужд

Объём намечаемых работ  по обеспечению населения Ульяновской области качественной питьевой водой  представлен в приложениях 1, 2  к Программе.

В настоящее время одним из основных мероприятий по водоподготовке  является хлорирование. Необходим постепенный переход на новую очистку воды  гипохлоритом натрия. Этот химический элемент, в отличие от хлора, не опасен и не токсичен.

В программе по водопроводам, намеченным к строительству, реконструкции, на основании ранее выполненных анализов воды намечены процессы водоподготовки, применяемое оборудование и стоимость работ по водоподготовке. Проведённые расчёты показывают, что стоимость работ по строительству и приобретению оборудования для водоподготовки составляет от 5 до 10 % от общей стоимости строительства.

Значительные успехи по повышению качества воды достигаются при применении индивидуальной водоподготовки. Для отдельного дома, производства, квартиры предлагается обеспечение  населения бутилированнной водой при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Этот способ представляется менее затратным для определенной категории водопользователей (малые населённые пункты).

- 3.4. Программные мероприятия по охране и восстановлению                           водных объектов

Мероприятиями по охране и восстановлению водных объектов – источников питьевого водоснабжения являются:

очистка сточных, ливневых вод и строительство канализаций в городах и  населённых пунктах области представлены в таблице приложения 6 к Программе с указанием затрат и сроков реализации программных мероприятий по муниципальным образованиям;

обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки  Волги  и малых рек (таблицы 3, 4);

расчистка и регулирование рек Сызранка, Красная, Свияга, Промза и Долгая  в р. п. Сурское (таблица 5);

облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;

обвалование объектов загрязнителей и  вынос их из водоохранных зон;

обустройство зон санитарной охраны водоисточников в соответствии с нормами СНиП. Организация приёмки в эксплуатацию ремонтируемых и новых скважин, обращая особое внимание на герметизацию  устьев скважин и оборудование  контрольно-измерительной аппаратурой;

защита подземных источников от загрязнения;

мониторинг источников питьевого водоснабжения.

Объёмы и стоимость мероприятий по муниципальным образованиям приведены в  таблице 1.

Очистка канализационных стоков в Ульяновской области осуществляется 84 канализациями, из них в городе и посёлках городского типа 53 канализации и 31 на селе. Всего подвергалось очистке в Ульяновской области в 2005 году 111,6 млн.м3, в том числе в городах и посёлках городского типа  109,1 млн.м3  и селе 2,5 млн.м3.

Очистка канализационных стоков в основном осуществляется в полном объёме только в г. Ульяновске и г. Димитровграде. В рабочих посёлках, несмотря на то, что в некоторых имеется канализация, очистка не производится или производится недостаточно. Имеющиеся сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта.

В сельских населённых пунктах канализация, как правило, отсутствует, причём не проводится очистка не только канализационных, но и животноводческих стоков.

В городе при поданной воде в количестве 162,6 млн.м3 очищено            109,1 млн.м3  стоков, в основном  в г. Ульяновске и г. Димитровграде. На селе из 17,6  млн.м3 очищено 2,5 млн.м3 (статистические данные).

Программой предусмотрены такие мероприятия, как подача стоков                   из р.п. Чердаклы в г. Ульяновск (15 млн.рублей), реконструкция и капремонт канализационных сооружений (р.п. Павловка, р.п. Радищево, р.п. Тереньга).             В первую очередь предлагается привести в порядок районные центры.

Очистка сточных вод включает решение ряда сопутствующих вопросов, таких как утилизация осадка сточных вод, организация доочистки стоков, недопущение загрязнения окружающей среды продуктами очистки                    (г. Ульяновск, г. Димитровград).

Муниципальное образование «город Ульяновск» предусматривает решение вопросов водоотведения путём реализации  мероприятий Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения г. Ульяновска на период до 2030 года.

В г. Димитровграде Программой предусматриваются объёмы работ по  доочистке стоков (приложение 14 к Программе).

В городах и населённых пунктах области предусматривается строительство и развитие канализационных сетей, реконструкция и строительство очистных сооружений на базе блочных конструкций КСБ-А для биологической  очистки и развитие сооружений естественной биологической очистки, как более надёжных и требующих меньших затрат труда и энергетических затрат.

Очистка ливневых и талых вод в населённых пунктах области не производится. В Железнодорожном районе г. Ульяновска построены очистные сооружения ливневых стоков, но они не работают. Планируется запустить их в работу и в дальнейшем организовать очистку ливневых стоков в г. Ульяновске, как основного поставщика загрязнений  в реку Волгу и реку Свиягу.

Из сельских населённых пунктов области лишь в четырёх (р.п. Тереньга, р.п.  Радищево,  р.п. Павловка,  посёлок  Тимирязевский  Ульяновского  района)

в настоящее время имеются системы водоотведения и очистки сточных вод, в остальных они практически отсутствуют. Планируется реконструкция в посёлке Тимирязевский Ульяновского района (2,85 млн.рублей) и селе Озёрки Чердаклинского района (16,74 млн.рублей).

Перечень мероприятий  и затрат по водоотведению в населённых пунктах Ульяновской области, а также сведения по тарифам на водоотведение                          по муниципальным образованиям  приведены в приложении 6 к Программе.

- 3.5. Обустройство водоохранных зон и зон санитарной охраны

Обустройство водоохранных зон предполагает реализацию работ по закреплению прибрежной защитной полосы по Кубышевскому водохранилищу и реке Черемшан, водоохранные мероприятия и расчистку русла рек.

Таблица 3

- Объёмы работ по закреплению прибрежной защитной полосы

по Кубышевскому водохранилищу и реке Черемшан

| № п/п | Наименование проекта | Единицы измере- ния | Коли-чество | Стоимость в ценах 2001 г. (тыс.рублей) | Стоимость в ценах 2007 г. (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Ульяновск - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 59 45,5 | 189,71 × 1,18 | 770,07 |
| 2. | Ульяновский район - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 115 77 | 377,4 × 1,18 | 1531,94 |
| 3. | Сенгилеевский район - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 608 82,8 | 345,2 × 1,18 | 1404,12 |
| 4. | г. Димитровград река Мелекесска, ручей Ерыкла, река Большой Черемшан - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 74 89,4 | 332,46 × 1,18 | 1349,52 |
| 5. | Чердаклинский район - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 115 133,75 | 493,2 × 1,18 | 2002,0 |
| 6. | Мелекесский район - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 37 187 | 485,42× 1,18 | 1970,4 |
| 7. | Старомайнский район - количество водоохранных знаков - протяжённость | шт. км | 96 164 | 514,28 × 1,18 | 2087,6 |
| Всего водоохранных знаков Всего протяжённость |  | шт. км | 604 779,2 | 2737,68 с НДС 3230,46 | 11113 |

- Работы по закреплению прибрежной защитной полосы  предусматриваются в период с 2008 по 2010 год.

Предусмотрены работы по закреплению в натуре прибрежных защитных полос и границы водоохраной зоны (таблица ТЭП, раздел III, пункт 9). Кроме того, предусмотрены работы по посадке лесополос, залужение, обвалование объектов загрязнения и вынос таковых из водоохранных зон. Объёмы работ по предусмотренным мероприятиям  приведены в таблицах 4, 5.

- Таблица 4

- Водоохранные мероприятия, намечаемые в прибрежной защитной полосе  Куйбышевского водохранилища

| Наименование | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки | га | 150 | 55485,8 |
| Обвалование | км | 2,3 | 10066,8 |
| Вынос объектов из ПЗП Куйбышевского водохранилища | шт. | 3 | 3807,5 |
| Залужение | га | 196,43 | 21554,3 |
| Обустройство кладбищ | шт. | 3 | 730,6 |
| ИТОГО |  |  | 91645,0 |

Таблица 5

- Расчистка рек

| Наименование | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчистка русла реки Свияги | км | 5,875 | 65803,78 |
| Расчистка русла реки Сызранки | км | 13 | 108838,36 |
| Расчистка русла реки Красная | км | 6,51 | 20219,29 |
| Расчистка русла рек Промза и Долгая | км | 8,1 | 34610,57 |
| ИТОГО | км | 33,485 | 229472,0 |

В 2005 году начаты работы по расчистке русел рек, выполнены проектные работы по расчистке и регулированию русел рек Сызранки, Красной, Свияги, Промзы и Долгой в Сурском районе. Проектом предусмотрены расчистка русел рек, понижение уровня грунтовых вод, приведение в порядок водоохранных зон, защита территорий и объектов от затопления и подтопления. Стоимость работ приведена в таблице ТЭП, раздел III, пункт 4. Параллельно решаются вопросы переустройства коммуникаций водоснабжения и водоотведения. По реке Свияге предусмотрены работы по спуску воды водохранилища ТЭЦ, реконструкции всасывающих линий Свияжского питьевого водозабора, восстановлению движения воды в реке. Кроме того, намечено переустройство водопроводных дюкеров, которые лежат выше дна реки и могут при спуске водохранилища перемёрзнуть.

Работы по установке охранных знаков прибрежной защитной полосы и работы по расчистке рек будут выполняться за счёт федерального бюджета с участием средств областного бюджета и внебюджетных средств, по отдельным проектам.

В настоящее время  начаты работы по проектированию  очистки водоисточника – озеро-родник в р.п. Радищево.

Стоимость работ по очистке 2,188 млн.рублей (таблица ТЭП, раздел III, пункт 5).

В Программе предусмотрены работы по восстановлению санитарно-защитных зон водозаборов.

Большое количество скважин не имеет зоны санитарной охраны 1 пояса. На начало 2005 г. имелось 96 скважин без зоны санитарной охраны,                     не затампонированных около 50 и не эксплуатировалось 27. Этот фактор напрямую влияет на качество воды, её бактериологические и химические показатели.

Программой предлагается восстановить зону санитарной охраны                       на существующих 96 скважинах. (таблица ТЭП, раздел III, пункт 6), законсервировать  27 и затампонировать 50 скважин (таблица ТЭП, раздел III, пункт 7), оборудовать водоисточники водомерами. Стоимость работ приведена в таблице ТЭП, раздел III, пункт 8.

В дальнейшем необходимо организовать приёмку в эксплуатацию скважин и не принимать в эксплуатацию скважины с необорудованной и необустроенной зоной санитарной охраны.

На качество воды в скважинах большое  влияние  оказывает защита подземных горизонтов от загрязнений, особенно незащищённых и условно защищённых горизонтов, необходимо принять меры к регулированию деятельности человека на таких территориях, особенно при строительстве объектов, загрязняющих почвы и грунты.

Сведения по водным объектам, служащим источниками водоснабжения, приведены в приложениях 3, 11, 12, 13 к Программе.

- 4. Водопроводные сети и сооружения

- 4.1. Развитие систем водоснабжения городов и населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру

- 4.1.1. Современное состояние систем водоснабжения городов и населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру

Все города и  населённые пункты Ульяновской области с промышленной инфраструктурой имеют централизованные системы водоснабжения.                  Более пятидесяти процентов жителей обеспечены внутренним водопроводом. Не обеспечены водой улицы-новостройки (5-10 процентов).

Основными водопотребителями являются коммунальный и производственный секторы. Забор воды на  хозяйственно-питьевые  нужды осуществляется из поверхностных (г. Ульяновск, р.п. Радищево) и подземных источников: скважин (215 штук) и каптажей (17 штук); на семи каптажах имеются насосные станции, а восемь работают в самотечном режиме                 (г. Сенгилей, р.п. Павловка и другие).

Общий объём потребления воды питьевого качества в 2005 году составил 123,0 млн.м3 (в среднем 337,0 тыс.м3 в сутки), из них на хозяйственно-питьевые нужды – 103,6 млн.м3 (284,0 тыс.м3   в сутки).

На действующих коммунальных водопроводах поднятая из скважин вода не обеззараживается. Не все источники водоснабжения в населённых пунктах соответствуют санитарным и техническим нормам.

Протяжённость водоводов и водопроводных сетей в городах и  населённых пунктах области, по данным  обследования для включения в Программу, составляет 1045,67 км.

В эксплуатации имеются  водопроводы с изношенностью                                       до 100 процентов, водоводы – 90 процентов, насосные станции и резервуары – 65 процентов и более.

В эксплуатации находятся объекты, которым более ста лет (г. Сенгилей, р.п. Павловка) и более 60 лет (г. Сенгилей, р.п. Глотовка, р.п. Карсун,                       р.п. Вешкайма и другие).

Эксплуатация водозаборов и водопроводных сооружений из-за  отсутствия специалистов соответствующего профиля, специальной техники для ремонта скважин, ремонтных баз, а также крайне недостаточного снабжения материально-техническими ресурсами и средствами учёта воды приводит к сокращению нормативных сроков службы систем водоснабжения, необходимости эксплуатации в неисправном состоянии либо прекращению подачи воды, большим непроизводительным потерям воды в сетях и сооружениях и загрязнению водопроводной воды.

На снижении сроков службы водопроводных сооружений сказывается также низкое качество строительства. Особенно это касается водозаборных скважин, когда в целях удешевления упрощается конструкция скважин, производится некачественно или не производится вовсе цементация  технических колонн, что может привести (и зачастую приводит) к загрязнению подземных вод.

Показатели использования воды для хозяйственно-питьевого  водоснабжения приведены в приложении 3 к Программе; показатели отклонения качества воды от нормативов – в приложениях 4, 5 к Программе; сооружения водоснабжения  и оценка степени износа – в приложениях 7, 8                 к Программе; характеристика  групповых водопроводов – в приложении 9                к Программе. Самым крупным водопотребителем Ульяновской области является г. Ульяновск.

- Оценка существующих источников водоснабжения г. Ульяновска

Проблема обеспечения населения г. Ульяновска питьевыми подземными водами и оценка качества воды - это  проблема обеспечения здоровья населения в социальном и экономическом  аспектах.

Информация об использовании воды на хозяйственно-питьевые нужды                г. Ульяновска за 2003 – 2005 годы приводится в  таблице 6.

Таблица 6

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды г. Ульяновска за 2003 – 2005 годы

| № п/п | Наименование | Объём воды, млн.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| 1. | Лимит забора воды, всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников | 132,3 120,3 12,0 | 144,932 105,031 9,901 | 130,96 119,816 11,144 |
| 2. | Забрано из природных источников, всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников | 121,347 110,137 11,21 | 112,039 102,206 9,833 | 117,328 106,783 10,545 |
| 3. | Использовано, всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников | 90,25 80,505 9,745 | 85,621 75,562 10,059 | 103,95 95,563 8,387 |
| 4. | Использовано воды на хозяйственные нужды, всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников | 45,827 36,591 9,236 | 45,865 37,806 8,059 | 45,083 36,696 8,387 |
| 5. | Потери при транспортировке, всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников | 30,585 29,629 0,956 | 27,664 26,664 1,02 | 13,378 13,112 0,266 |

Среднесуточное использование воды для водоснабжения г. Ульяновска за 2005 год (всего, без учёта потерь) составило 284,8 тыс.м3/сут. В том числе:          из поверхностных источников – 261,8 тыс.м3/сут; из  подземных –                           23 тыс.м3/сут. Для хозяйственно-питьевых нужд среднесуточное потребление населением за 2005 год не превысило 123,5 тыс.м3/сут, из них на поверхностные  источники  приходится 100,5 тыс.м3/сут, на подземные –               23 тыс.м3/сут.

- Водоснабжение правобережной части г. Ульяновска

Проблемой является отсутствие подземного источника водоснабжения правобережной части г. Ульяновска с населением 450 тыс. человек.                    В настоящее время водоснабжение этой части города осуществляется из Куйбышевского водохранилища (Поливненский водозабор). По качественным показателям (химсостав, бакпоказатели) поверхностные воды на пределе допустимого, а себестоимость 1 м3 используемой для водоснабжения очищенной поверхностной воды выше, чем из подземных источников (Архангельский водозабор).

Экологические аспекты, связанные с незащищённостью источника водоснабжения от загрязнения, а также оползневые процессы, развитые на станции забора и очистки воды (Поливненский водозабор), не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к водоисточникам. Доведение качества  этих вод до требуемого стандартом в полном объёме нереально.

Лимит забора воды из Куйбышевского водохранилища для водоснабжения правобережной части г.Ульяновска составляет 88,3 млн.м3/год или                        242,0 тыс.м3/сут, в том числе:

из Поливненского водозабора - 77,4 млн.м3/год или 212 тыс.м3/сут для хозяйственно-питьевых и технических нужд;

из Винновского водозабора - 10,9 млн.м3/год или 30 тыс.м3/сут для технических нужд.

В 1981 – 1984 годах для обеспечения качественной водой жителей                             г. Ульяновска были разведаны два месторождения подземных вод: Свияжское                     в 50 км и Барышское в 80 км от города с суммарными запасами пресных подземных вод, обеспечивающими потребности города. По качеству воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,4 г/дм3 и отвечают санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.

В связи с удалённостью разведанных месторождений и современными экономическими условиями месторождения оказались невостребованными по экономическим причинам.

- Водоснабжение левобережной части г. Ульяновска

В 1977 году для водоснабжения питьевыми подземными водами левобережной части г. Ульяновска было разведано Волжское месторождение (село Архангельское). Месторождение эксплуатируется с 1979 года.                  По качественному составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево магниевые с минерализацией 0,3 – 0,6 г/дм3. На 01 января 2006 года водозабор представлен линейным рядом из 28 эксплуатационных скважин, из которых              17 действующих и 11 бездействующих. Средняя добыча в сутки за 2005 год               не превышала 25,0 тыс.м3 или 20 процентов от проектной мощности водозабора.

На водозаборе проводятся мониторинговые исследования с целью изучения изменений качественного состава и уровенного режима подземных вод.

Качественный состав подземных вод с момента проведения разведочных работ больших  изменений не  претерпел. В воде по-прежнему повышенное содержание железа (1,7 – 3,3 мг/дм3) и марганца (0,3 – 0,5 мг/дм3). Перед подачей воды потребителю качественный состав воды улучшают на станции обезжелезивания и путём добавки коагулянтов.

Поверхностный водозабор в селе Архангельское (Куйбышевское водохранилище) предназначен для хозяйственно-питьевых и технических нужд.

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения Нижней Террасы и Верхней Террасы (микрорайоны г. Ульяновска) являются дренажные воды глубокого дренажа инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба». Дренажные воды отбираются скважинами глубокого дренажа (количество скважин более 300), расположенными вдоль защитной дамбы                на Нижней Террасе Заволжского района г. Ульяновска, протяженностью 8,2 км. Скважины глубиной 28-40 м оборудованы на средне- и верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт. Забор воды осуществляется для защиты территории микрорайона Нижняя Терраса от подтопления Куйбышевским водохранилищем в количестве 90 – 120 тыс.м3/сут в зависимости от уровня воды в водохранилище. Для хозяйственно-питьевых и технических нужд используется в среднем 30 тыс.м3/сут.  Качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При использовании воды для питьевых целей проводится специальная водоподготовка.

- Мероприятия, предусмотренные Программой по организации  резервных водозаборов подземных вод для водоснабжения г. Ульяновска

1. Провести гидрогеологический аудит по существующим источникам водоснабжения г. Ульяновска, включающий в себя оценку обеспеченности заявленной потребности в количестве и качестве подземных вод, соответствующих санитарным нормам и правилам.

2. По результатам аудита провести переоценку эксплуатационных запасов подземных вод Волжского месторождения и участка ФГУ «Ульяновская дамба». Стоимость работ – 9500,0 тыс. рублей (2008 – 2009 годы) приведена               в таблице ТЭП, раздел III, пункт 12.

3. На основании результатов гидрогеологического аудита и переоценки эксплуатационных запасов подземных вод подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) для централизованного водоснабжения г. Ульяновска подземными водами.

Стоимость работ – 3500 тыс. рублей (2009 год) приведена в таблице ТЭП, раздел III, пункт 13. Сведения о состоянии систем водоснабжения в городах и посёлках городского типа приведены в приложении 7 к Программе.

4.1.2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения городов и населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру

Программой предусмотрено:

к 2010 году отремонтировать и построить вновь 484,035 км водопроводных сетей;

повысить качество воды в 17 населённых пунктах области с населением 154134 человека;

отремонтировать и построить 16 буровых скважин.

Объёмы мероприятий, предусмотренных Программой для населённых пунктов, имеющих промышленную инфраструктуру, приведены в приложении 18 к Программе.

- 4.1.3. Создание предприятий по розливу питьевой воды

Экономически целесообразно для обеспечения питьевой водой населения г. Ульяновска и области в качестве дополнительного мероприятия организовать снабжение чистой питьевой водой в мелкой таре 5, 10, 20 литров или путём продажи на розлив из автоцистерн.

Наиболее вероятными источниками снабжения населения подземной питьевой водой можно считать:

источник, обеспечивающий водой г. Новоульяновск;

родники в Тереньгульском, Сенгилеевском и Ульяновском районах. Кроме того, можно использовать и родники в Вешкаймском и Новоспасском районах.

Прогнозируемые затраты на внедрение предприятия по розливу и реализации экологически чистой питьевой воды в лёгкой таре оцениваются        в 20 млн. рублей (таблица ТЭП, раздел III, пункт 15).

Строительство предприятия по розливу питьевой воды предлагается осуществлять коммерческими организациями за  их счёт и за счёт других внебюджетных средств.

- 4.2. Развитие систем водоснабжения сельских населённых пунктов

- 4.2.1. Современное состояние систем водоснабжения

- сельских населённых пунктов

В настоящее время в области 954 населённых пункта с населением около 378 тыс. человек.

Централизованные и локальные системы водоснабжения имеют около            60 процентов сельских населённых пунктов области, в которых проживает почти 84 процента населения. Приблизительно 30 процентов жителей обеспечены внутренним водопроводом, около 54 процентов - водоразборными колонками, 16 процентов - водопроводом не обеспечено.

Водоснабжение предприятий находится в лучшем состоянии, чем водоснабжение жителей.

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – скважин (784), родников (161), шахтных колодцев индивидуального и совместного пользования (более 1000).

Использование поверхностных и подземных вод на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населённых пунктов приведено                                в приложении  10  к Программе.

Не все источники водоснабжения соответствуют санитарным  техническим нормам: скважины с минерализацией до 1 г/л составляют 91 % от общего количества, до 5 г/л – 8 %. С отклонениями от норм на питьевую воду используются порядка 20 %  скважин. Отклонение качества воды                                 в трубопроводах от СанПиН 2.1.4.1074-01 достигает до 83,8 % по микробиологии (Радищевский район) и 44,8 % по химическому составу (Майнский район).

Анализ существующего водопотребления районов показывает, что  удельное водопотребление значительно превышает нормативное из-за:

нерационального использования воды;

больших потерь в водопроводных сетях и сооружениях, связанных с их неудовлетворительным состоянием;

отсутствия приборов учёта.

Отсутствие единой эксплуатационной службы, парка специальных машин, механизмов, средств учёта используемой воды, крайне недостаточное снабжение материально-техническими ресурсами приводят к сокращению нормативных  сроков службы систем водоснабжения, необходимости их эксплуатации в неисправном состоянии либо прекращению подачи воды. Неисправность приводит также к большим потерям воды и является одним из факторов повышения уровня грунтовых вод в пределах населённых пунктов, что в свою очередь требует значительных затрат на проведение осушения и дренажа.

Использование воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения приведено в приложении 10 к Программе, отклонение качества воды                          от нормативов – в приложении 5 к Программе.

Перечень эксплуатирующих организаций и тарифы на водоснабжение приведены в таблицах «Информация по водопроводным сетям                                     по муниципальным образованиям»  приложения 15 к Программе.

- 4.2.2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения             сельских населённых  пунктов

Программой предусматривается:

строительство 384,5 км, ремонт и восстановление 879,15 км водопроводных сетей;

строительство 38  и ремонт 177  буровых скважин.

Объёмы мероприятий, предусмотренные Программой для сельских населённых пунктов, приведены в приложении 17 к Программе.

4.3. Мониторинг водных объектов  –  источников

питьевого водоснабжения

Мониторинг водохозяйственных систем осуществляется за счёт средств владельцев   систем   водоснабжения   и   канализации   или   эксплуатирующих

организаций.

Мониторинг преследует цели выявления негативных изменений по ухудшению качества воды, истощению эксплуатационных запасов, влиянию деятельности человека на качество и количество вод,  причин изменений и последствия.

Мониторинг проводится на территориальном и областном уровнях.

На территориальном уровне мониторинг осуществляется организациями Министерства природных ресурсов Российской Федерации. По Ульяновской области это территориальное агентство  по недропользованию, отдел Федерального агентства Нижне-Волжского бассейнового водного управления по водному хозяйству, Гидрометцентр.

Непосредственно в области эти работы на договорных началах осуществляет Симбирская геологоразведочная экспедиция, которая, используя сеть режимно-наблюдательных скважин, осуществляет контроль за подземными водами. Федеральное агентство Нижне-Волжского бассейнового водного управления по водному хозяйству ведёт сбор и обработку данных об использовании воды и передачу их своей вышестоящей организации и в областное статистическое управление.

Мониторинг на областном уровне осуществляется предприятиями за счёт собственных средств, на территориальном уровне – за счёт федерального бюджета и частично областного бюджета. Всего на эти цели выделяется           до 2,2 млн. рублей в год.

Проведение мониторинга требует развития и восстановления режимной сети скважин, оборудования скважин водомерами. Стоимость этих работ оценивается  в 8,8 млн. рублей  в год  (таблица ТЭП, раздел III, пункт 10).

Мероприятия по развитию водопроводных сетей приведены в приложениях   14, 14а, 14б, 14в к Программе.

- 4.4. Мероприятия по экономии воды, электроэнергии и других   материально-технических ресурсов. Объёмы потерь воды

В последнее время с ростом тарифов на водопотребление вопросы экономии воды наиболее актуальны. В настоящее время главный вопрос экономии воды – это изменение сознания населения по данной проблеме,                  а также учёт (в том числе и поквартирный) расхода воды. В Программе заложены объёмы работ по установке водомерных устройств на уровне квартир и  отдельных домов и микрорайонов. Установка  водомеров даст возможность провести  анализ водопотребления, что позволит организовать  управление процессом.

Внедрение учёта на уровне квартир, установка счётчиков позволит более рационально использовать воду.

В г. Ульяновске в 2005 году  подано и израсходовано 117,328 млн. м3 воды при  средней численности населения 617,2 тыс. человек.

Фактические потери воды в некоторых районах значительны, так                            в Радищевском районе –  52,9  процента, Сурском –  27,7 процента.

Потери воды в г. Ульяновске 24,3 процента, г. Димитровграде                            21,3 процента (подземная вода), г. Новоульяновске 37,3 процента.

Потери воды складываются из полезных расходов, потерь из водопроводных сетей и ёмкостных сооружений, неучтённых расходов и потерь при транспортировке воды. Как те, так и другие нуждаются в оптимизации.

Полезные расходы воды делятся на:

технологические;

организационно-учтённые потери;

расходы воды на собственные нужды организаций водопроводно-канализационного хозяйства;

расходы на противопожарные нужды;

расходы на нужды городского хозяйства.

Потери и неучтённые расходы воды:

сверхнормативные утечки воды из водопроводной сети;

утечки и расходы воды, возникшие при авариях водопроводной сети и ёмкостных сооружений;

утечки через водоразборные колонки;

потери воды при ремонте, промывке и дезинфекции водопроводных сетей;

хищение воды.

Для правобережной части г. Ульяновска потери второго рода составляют около 20,5 млн.м3. Для левобережной части – 1,6 млн.м3.

Для г. Ульяновска необходимо улучшение гидравлического режима работы сети, в частности, это работы по регулированию числа оборотов насосов, ликвидация причин гидравлических ударов, снижение напоров работы сети в ночное время.

Для  решения вышепоставленных задач Программой предусмотрены работы по капитальному ремонту и реконструкции сети. В целях сокращения затрат на ремонт в г. Ульяновске планируется строительство цеха  реновации трубопроводов при  водопроводно-канализационном хозяйстве с объёмом работ 50 км в год. В дальнейшем эти работы необходимо организовать и в сельских районах области. Устройство внутренней изоляции цементно-песчаного покрытия с очисткой внутренней поверхности металлических труб позволяет  продлить срок службы труб до 6–10 лет и улучшить гидравлические характеристики трубы. В случае внутренней обработки трубы до двух раз снижаются потери напоров, и достигается значительная экономия электроэнергии. Снижение потребления воды и её экономия позволяют также сократить расход электроэнергии на её транспортировку. Снижению расхода электроэнергии способствует применение насосного оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, снижение числа оборотов насосов, то есть применение регулируемого привода и снижение напоров сети, особенно в ночное время, позволяет не только увеличить срок службы труб, но и значительно сократить расход электроэнергии.

- 4.5. Организация службы эксплуатации водопроводных систем

Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационное хозяйство «Ульяновскводоканал» осуществляет свою деятельность                              в правобережной и заволжской частях г. Ульяновска. В зону его деятельности входит как эксплуатация систем водоснабжения, так и водоотведение.

Продуктом его деятельности является вода питьевая нормативного количества и качества.

В Ульяновской области 25  муниципальных образований, в которых                  633 водопровода общей протяжённостью сети 7230,2 км, из них 3331 км нуждаются в  замене, что составляет около 50 процентов. Также необходим ремонт буровых скважин. Сельские водозаборы нуждаются в установке водомеров, учёте и контроле за потребляемой водой. Необходимо отметить отсутствие квалифицированной службы эксплуатации.

Для организации службы эксплуатации в населённых пунктах области предлагается организовать при муниципальных образованиях эксплуатационные участки с оптимальным набором оборудования, машин и механизмов, максимально использовать для этого уже имеющуюся инфраструктуру.

По нормативам численности рабочих по обслуживанию водопроводной сети в сельской местности  необходимо около 1005 человек рабочих на обслуживание из расчёта три человека на 12 км сети. Кроме того, необходимы  работники по обслуживанию насосных станций, скважин, резервуаров - это ещё около 650 человек. Всего для начала этой работы необходимо  около                      1660 человек  дополнительно.

Мощности эксплуатирующих организаций  должны обеспечивать  обслуживание сетей и сооружений.

Для развития служб эксплуатации Программой предусмотрено                             на 2008 – 2010 годы израсходовать около 40 млн. рублей. (таблица ТЭП,             раздел III, пункт 11). Обслуживающие организации по муниципальным образованиям приведены в таблице «Информация по водопроводным сетям по муниципальным образованиям» (приложение 15 к Программе).

4.6. Научно-техническое и нормативное

правовое обеспечение Программы

Для реализации Программы в плане нормативно-технического обеспечения необходимо внедрить методические документы в области оценки, охраны, восстановления и использования водных ресурсов, в том числе подземных. В настоящее время в области назрела острая необходимость утилизации и захоронения иловых осадков, скопившихся на очистных сооружениях канализации городов, в основном  в г. Ульяновске                            и г. Димитровграде, для чего необходимы  исследовательские работы в сумме приблизительно 3,0 млн. рублей, которые планируются за счёт предприятий (таблица ТЭП, раздел III, пункт 14).

Групповые водопроводы  включены в федеральную целевую программу «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на  2006 – 2010 годы». Перечень мероприятий по НИОКР приведён в таблице 7.

Таблица 7

- Перечень мероприятий  по НИОКР  областной целевой программы

«Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2007 – 2010 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость, руб. |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год |  |
| 1. | Технический аудит Поливнен-ского водозаборного комплекса с выработкой программы оптимизации его деятельности | 3 000 000 |  | УлГУ |
| 2. | Создание системы автоматизи-рованного контроля очистки воды на Поливненском водозаборном комплексе | 2 000 000 |  | Группа компаний «Экоинструмент» |
| 3. | Технический аудит водозабор-ного комплекса Заволжья с выработкой программы оптимизации его деятельности |  | 3 000 000 | УлГУ |
| 4. | Мониторинг качества воды в системе «Куйбышевское водохранилище – очистные сооружения – система распределения г. Ульяновска» | 800 000 | 800 000 | УлГУ |
| 5. | Комплексное экологическое обследование, гидробиологи-ческий и гидрохимический мониторинг качества воды в малых реках Ульяновской области (Свияга) | 500 000 | 500 000 | УлГУ |
| 6. | Создание системы обеззаражи-вания питьевой воды в р.п. Радищево | 500 000 |  |  |
| 7. | Мониторинг качества питьевой воды на водозаборах и в сетях распределения в районных посёлках и сёлах области |  | 500 000 | УлГУ и УГСХА |
| 8. | Разработка рекомендаций по использованию Свияжского водозабора | 1 000 000 |  |  |
|  | Всего | 7 800 000 | 4 800 000 |  |

Перечень научно-исследовательских работ по объектам водоснабжения и водоотведения в Ульяновской области на период до 2010 года:

технический аудит Поливненского водозаборного комплекса с выработкой программы оптимизации его деятельности;

создание системы автоматизированного контроля очистки воды на Поливненском водозаборном комплексе;

технический аудит водозаборного комплекса Заволжского района                          с выработкой программы оптимизации его деятельности;

мониторинг качества воды в системе «Куйбышевское водохранилище – очистные сооружения – система распределения г. Ульяновска»;

комплексное экологическое обследование, гидробиологический и гидрохимический мониторинг качества воды в малых реках Ульяновской области (реке Свияге);

исследование применения УФ-обеззараживания на водозаборе                              в  г. Ульяновске;

исследование применения гамма-обеззараживания на водозаборе                          в  г. Ульяновске.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Предполагаемый объём финансирования Программы составляет                    7417,925млн. рублей, в том числе:

- по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 732,433 млн.рублей,

областной бюджет – 218,845 млн.рублей,

местный бюджет – 138,3 млн.рублей,

внебюджетные источники – 6328,347 млн.рублей;

- по годам:

2007 год – 108,218 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 69,561 млн. рублей,

областной бюджет – 38,657 млн.рублей,

2008 год – 2572,136 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 253,5 млн.рублей,

областной бюджет – 44,8 млн.рублей,

местный бюджет – 42,9 млн.рублей,

внебюджетные источники – 2230,936 млн.рублей;

2009 год – 2400,09 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет –  201,75 млн.рублей,

областной бюджет – 61,988 млн.рублей,

местный бюджет – 44,8 млн.рублей,

внебюджетные источники – 2091,552 млн.рублей;

2010 год – 2337,481 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 207,622 млн.рублей,

областной бюджет – 73,4 млн.рублей,

местный бюджет – 50,6 млн.рублей,

внебюджетные источники – 2005,859 млн.рублей.

6. Механизм реализации Программы

Для реализации мероприятий Программы необходимо:

наличие в эксплуатирующих организациях полного пакета документации и программного обеспечения для управления технологическими и экономическими параметрами объекта;

проведение энергетических, коррозионных и технических обследований объектов  водоснабжения и водоотведения эксплуатирующими организациями;

составление плана работы на год эксплуатирующими организациями;

разработка на основе технико-экономического обоснования проектно-сметной документации,  выбор подрядных организаций и поставщиков оборудования;

составление бюджетной заявки на финансирование  мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию и реализация мероприятий Программы на текущий год (Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области).

Перечень объектов и объёмы финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7. Организация управления Программой и

контроль за ходом её реализации

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ульяновской области.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Министр строительства  и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.

Основные исполнители Программы ежеквартально представляют отчёт о ходе выполнения Программы в Министерство строительства  и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. По окончании каждого квартала Министерство строительства  и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области представляет в Министерство экономики Ульяновской области отчёт о ходе реализации мероприятий Программы. Министр строительства  и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области ежегодно в установленном порядке отчитывается перед Правительством Ульяновской области о ходе реализации Программы до 10 апреля года, следующего за отчётным.

Департамент здравоохранения и фармации Ульяновской области и Департамент социальной  защиты населения Ульяновской области ежегодно проводят мониторинг количества  заболеваний, вызываемых питьевой водой, не соответствующей санитарно-химическим и микробиологическим            показателям, и направляет в Министерство строительства  и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области предложения по внесению изменений в Программу.

8. Оценка эффективности социально-экономических и              экологических последствий от реализации Программы

Выполнение  мероприятий Программы позволит:

обеспечить население питьевой водой нормативного качества и количества;

снизить инфекционную заболеваемость среди населения;

осуществить восстановление, охрану и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

создать необходимую технологическую надёжность систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При этом коренным образом должны измениться санитарно-экологические условия обеспечения населения области качественной питьевой водой в результате проведения предусмотреных  мероприятий по необходимой водоподготовке. Реконструкция и строительство систем канализации и очистки сточных вод, выполнение мероприятий по восстановлению водных объектов совместно с мероприятиями, определенными в ФЦП «Возрождение Волги», позволят прекратить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на  рельеф местности и дальнейшее загрязнение и деградацию водных объектов и их экосистем.

В конечном итоге всё вышеизложенное позволит создать наиболее комфортные и безопасные в экологическом отношении условия жизни населения области.

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.            В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счёт сохранения здоровья населения области. Осуществление мероприятий по строительству систем водоснабжения позволит существенно улучшить качество питьевой воды, повысить технологическую и санитарную надёжность централизованных систем водоснабжения, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, улучшить экологическую обстановку на территории населённых пунктов. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой создаст условия для снижения ряда заболеваний (гипертоническая болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной  кишки, хронический гастрит, холецистит, нефрит и ишемическая болезнь сердца), что измерить в рублях и сроках не представляется возможным. Учёта по установлению прямой связи заболеваемости с потреблением воды нет. Улучшение качества воды приведёт    к улучшению качества жизни и здоровья населения.